广州港南沙港务有限公司

码头道路交通安全管理规定

第一章    总    则

第一条  为创建一个有序、安全、畅通的码头交通安全环境，保障码头人员、车辆和财产的安全，依据《中华人民共和国道路交通管理条例》，结合南沙港务公司码头道路交通实际情况，制定本规定。

第二条 本规定所称的码头道路，是指南沙港务有限公司（下称“公司”）管辖区域内的道路、货场通道、公共广场、停车场等供车辆通行及停靠的地方。

第三条 本规定所称的车辆，是指在公司码头道路上行驶的机动车、港口流动机械。

第四条 在码头道路上通行的车辆、行人必须遵守本规定。本规定未作规定的，按《中华人民共和国道路交通管理条例》、其他交通法规和广州市公安管理部门有关规定执行。遇到本规定没有规定的情况，车辆、行人必须在确保安全的原则下通过、作业。

第五条 码头道路交通安全管理坚持依法管理，服务港口生产，保障安全的原则。

第六条 在码头道路内通行、作业的行人、车辆必须服从码头现场管理人员的指挥与管理。

第二章    道路及交通设施

第一节    道  路

第七条 码头交通规划、码头道路与货场作业场界线的划定以及主次干道及支道的确定划分、道路名称的确定，由公司安全保安部组织有关部门研究讨论提出初步方案，报公司审核，经港口交警部门审批后由公司组织实施。

第八条 码头道路布置原则上以纵横的主次干道、支道组成的交通道路网络，使各堆场之间、辅助生产设施之间，能以纵横主次干道相连，使港区道路系统通畅合理，纵横向干道全部构成环行系统，整个道路布置系统可满足作业高峰时的集疏运要求。道路根据不同功能按《道路交通标志和标线》（国标GB5678—1999）的规定分隔布置，合理划分，减少相互交叉与干扰。

第九条 未经安全管理部门批准，任何部门和个人不得挖掘道路或在道路上堆放货物及进行其他妨碍交通安全的活动。

第十条 占用码头道路进行维修、保养、施工、作业，必须设置相应的警示标志，采取相应安全措施，夜间须在施工周围显眼位置挂上闪灯。

第二节  交通设施

第十一条 码头道路按《道路交通标志和标线》（国标GB5678—1999）的规定漆划道路标线、安装标志和相关的交通安全设施。

第十二条 任何单位和个人未经允许不得拆除、移动、更改、损坏交通安全设施和标志。

第十三条 港区内交通设施、货场标志牌及需临时占道作业或维修机械所用的临时标志牌等设施，由操作部负责管理。

第三章   车辆和驾驶员管理

第一节  车辆管理

第十四条 公司所属机动车辆（包括港口流动机械）由车辆管理职能部门报公司安全保安部备案；车辆更新、报废、封存时，由车辆管理职能部门报安全保安部备案。

第十五条 流动机械车辆须喷刷放大牌号、标记，并保持清晰完好。

第十六条  机动车辆的牌照、证件必须齐全，有效。

第十七条  机动车辆灯光、喇叭、制动器、转向器、后视镜、刮水器、消防配备等安全装置必须齐全有效。

第十八条  装载液态和气态易燃、易爆物品的罐车，必须挂接地静电导链。

第二节    驾驶员管理

第十九条 驾驶员必须携带驾驶证驾驶车辆；驾驶车辆车型必须与驾驶证准驾车型相符；严禁将驾驶证涂改、转借他人使用。

第二十条  严禁酒后或服用含镇静剂药物后驾车，不得在行驶时吸烟、饮食、接听电话、或做其他有碍行车安全的活动。

第二十一条  司机疲劳或身体不适不宜驾驶车辆时，严禁驾车。

第二十二条  进入码头作业区域，驾驶员下车时必须穿戴好安全帽等安全防护用品；严禁赤脚和趿拖鞋、蹭穿鞋驾驶车辆。

第二十三条 凡发生交通事故或损坏交通设施，不论事故大小，责任轻重，肇事驾驶员均应立即报操作部调度室值班人员或安全保安部三班值班人员，并通报操作部调度室值班主任。

第四章   车辆装载、行驶及停放

第一节   车辆装载

第二十四条 驾驶室不得超额坐人；流动机械除按驾驶室核定的人数外，其他部位禁止载人。

第二十五条 车辆在现场装卸作业时，禁止在驾驶室阅读书报、磕睡。

第二十六条  驾驶员应负责监督、检查货物装、卸载情况，确认符合安全要求后方能开车。

第二十七条 车辆载运易燃、易爆或其他危险货物时，须按规定悬挂标志牌，并戴合格的火星熄灭装置（俗称灭火罩）。

第二节    车辆行驶

第二十八条 车辆在码头道路上行驶，除遵守本规定外，还必须遵守有关的交通法规及码头其他相关安全规定。

第二十九条 码头内禁止非机动车辆和摩托车行驶（国家执法机关人员除外）。

第三十条 在港区行驶的车辆必须按港区交通标志和交通标线行驶。

第三十一条 严禁随意在码头区域内驾驶教练机动车辆或试车，如确需时，应经过港口公安交通部门批准，在指定路段行驶，并挂教练牌或试车牌。

第三十二条 车辆严禁超速行驶，在有限制的区域（路段）时，应按标志上规定的速度行驶，在无限速主干道行驶时，不得超过30km/h，其他码头道路不得超过20km/h。（执行公务的警车、消防车、救护车等在保证安全的情况下，不受规定速度限制）

第三十三条 在下列情况下，车辆行驶速度不得超过10km/h：

（1）、通过交叉路口、转弯、视线受阻、窄路会车；（2）、通过危险货物集装箱专用堆场进出口、仓库门口、建（构）筑物出入口；（3）、装卸作业和维修场地；（4）、海关查验场。

第三十四条 车辆通过交叉路口，必须遵守下列规定依次让行：

（1）、支路车让干路车先行；（2）、支干路不分，小型车辆避让大型车辆；（3）、相对向同类车相遇，左转弯车辆让直行或右转弯车辆先行。

第三十五条 禁止车辆驶入龙门吊行驶通道盲区；在龙门吊操作区驶出段位时应停车让行，确认安全后方可驶出段位。

第三十六条 从空箱堆场驶入主干道的车辆必须减速让行直行车辆。

第三十七条 禁止车辆在吊具、吊重下通过、滞留；禁止车辆在龙门吊行驶通道滞留，车辆借道龙门吊行驶通道行驶时，应留意起重机械运行状态，并与起重机械保持足够的安全距离。

第三十八条  一般情况下车辆不得擅自在进出闸、验箱区倒车，必须倒车时应有专人在车后指挥，其它路段无人指挥时禁止长距离倒车。

第三十九条 不准两车追逐、两车并行或强行超车。

第四十条 同向行驶的车辆，前后车之间应保持一定的安全距离。

第四十一条 车辆在不良天气状况（雨、雾等）时，要慢速行驶；雾天须打开雾灯和前后小灯、示宽灯，行驶中要适当多鸣喇叭。

第四十二条 车辆在操作区行驶禁止使用远光灯。

第四十三条 运载危险物品车辆前后两车之间车距不得小于50m；正常行驶中不得紧急制动。

第四十四条 车辆过地磅时要按照规定路线顺序行进，禁止逆行和争道抢行。

第四十五条 港区作业的流动机械，在横过道路时应减速慢行，道路上行驶的车辆应主动避让。

第三节    车辆停放

第四十六条 一般车辆必须按指定位置、按划线停放，并听从指挥。

第四十七条 码头作业区内停车规定:

一、下列地点不得停车：

（1）、加油站、消防站门口和消防设施附近；（２）、危险品货物集装箱堆场、仓库进出口、交叉路口；（３）、港区内标有黄线的地方；（4）、码头边缘1m以内；（5）、妨碍交通及影响作业的地方。

二、车辆发生故障被迫停车时，驾驶员应采取紧急措施设置防护信号标志，并有专人看护；设法尽快拖离到安全地带。

第五章   违章处理

第四十八条 码头道路交通安全管理，由港口交警部门、公司安全保安部共同监管，各单位和人员发现违章车辆和人员应及时向安全保安部值班人员举报。

第四十九条 对损坏交通设施、标志的，驾驶员应按实际造价赔偿，违章造成事故的，按有关交通管理法规、规定由港口交警和有关部门给予处理和追究有关责任。

第五十条 有如下违章行为的车辆本公司的按《安全生产处罚规定》给予处罚，外来车辆的给予《违章通知书》处理，一年之内有三次《违章通知书》记录的外来车辆和司机，将被列为“不受码头欢迎车辆和人员”，在规定的期限内禁止进港作业：

一、不按标线停放车辆的；在交通要道乱停乱放车辆，影响道路畅通的；

二、装卸作业时在驾驶室看书、瞌睡或行车时做有碍安全行车的行为；

三、驾车在堆场内横穿斜插行驶或逆线行驶的，不按指定路线或占道行驶的；

四、 不按规定超速行驶的；

五、 赤脚和穿拖鞋、蹭趿鞋驾驶车辆的；

六、 酒后驾车的；

七、 不按指定地方随意在码头道路上试刹车的；

八、 驾驶室不按乘坐规定人数坐人的；

九、 驾驶安全装置、防护设施不灵、不全车辆的；

十、 擅自拆除、移动、更改、损坏交通安全设施和标志的，除赔偿损失外；

十一、 未经主管部门同意，随意在交通路段设置路障、施工、堆物的；

十二、 无证驾驶或驾驶与驾驶证准驾车型不相符的车辆的；

十三、 驾车行驶冲禁令标志的；

十四、 发生交通事故毁改事故现场、瞒报或逃离现场的。

第六章    附则

第五十一条   本规定从发文之日起实施。

第五十二条   本规定由安全保安部负责解释。

第五十三条   本规定与国家法规不一致时，按国家法规执行。

广州港南沙港务有限公司

人员、车辆、货物进出码头管理规定

第一章    总则

第一条  为加强港区的保安管理，创建一个安全、文明、健康的港口生产和生活环境，维护港口正常营运和作业秩序，根据有关的法律、法规，结合本公司的实际，特制定本规定。

第二条  本规定所称人员，是指包括广州港南沙港务有限公司（下称公司）的所有员工、承包公司员工、船员、船员家属、来港办事的一切人员及司机（除国家执法机关人员外）。

- 本规定所称车辆，是指包括公司的交通及运输车辆、外来交通及运输车辆（除国家执法机关车辆外）。

- 所有进出码头的人员、车辆、货物都必须遵守本规定及码头的有关规定。

第二章    人员进出码头

- 凡进入码头的人员、车辆应自觉出示证件；进出码头都应自觉接受保安人员及闸口检查员的检查。无有效证件的人员、车辆谢绝进港。

- 所有人员进出码头，均须凭本公司核发的有效证件乘坐港内交通车进出码头。

第七条  公司员工进出码头时，应持本公司核发的有效员工证进出。

第八条  承包公司员工进出码头时，应持本公司核发的有效《码头服务上岗证》进出。

第九条  驻港的船公司、船代、货代等客户进出码头时凭本公司核发的《人员出入证》进出。

- 外来施工人员（建筑施工、维修及设备技术安装及维修等人员）进出码头时，应持本公司核发的《临时进港证》进出。

第十一条   参观人员进出码头时，应持本公司核发的《参观证》进出。

- 国内非外派船员凭船员证、船舶排簿进出码头。

- 外派船员、外籍船员凭《护照》、《登陆证》进出码头。

- 港澳台船员凭回乡证进出码头。

- 相关政府人员，穿制服凭工作证进出码头。

- 任何人不得将进出码头的资格凭证转借他人使用。

- 安全保安人员有权查验一切人员进出码头的资格凭证，发现人员的资格凭证与本人身份不符时，安全保安人员有权暂扣资格凭证，并由当事人部门或单位出具书面材料保证不再有同类事件发生，安全保安人员对当事人给予违规警告。

第三章    车辆进出码头

- 本公司车辆进出码头凭《广州港南沙港务有限公司车辆通行证》进出。

- 外来集装箱拖车进闸凭《码头作业单》在闸口办理有关手续或凭《短期车辆进港证》进码头。出港时，凭《作业指南》到出闸口办理放行手续。

- 外来给船方送货的车辆（称供给车）或加油车，经公司相关部门确认后，核发一次性《临时车辆进港证》进出码头。

第二十一条  外来参观人员随行车辆原则上不得进港，如需进港时，经安全保安部审核后由接待部门派员办理一次性《临时车辆进港证》后随车参观。

- 运载有危险化学物品的车辆，进出码头时除持有上述证件外，还须持有危险货物《准运证》方可进港。

第四章    货物进出码头

- 散货进港凭《码头作业单》查验进港。

- 散货出港凭有效的《散货出港证明》查验放行。所有物品均须凭公司相关部门开具的出港证明查验放行。

第五章    证件的核发与管理

- 公司员工由综合事务部核发《员工证》，并将员工名单抄送安全保安部备案。来港参观人员由综合事务部核发《参观证》。

- 劳务承包公司员工根据人力资源部提供的名单由安全保安部核发《码头服务上岗证》。

- 外来施工人员由工程发包部门提出申请，凭身份证等有效证件到安全保安部办理《临时进港证》。

- 驻港船公司、船代、货代等客户工作人员，由工作人员单位出具证明，经业务部门审核后，凭身份证等有效证件到安全保安部核发《人员出入证》。

- 公司员工离职时，人力资源部负责将离职员工《员工证》收回，送综合事务部注销，并将名单抄送安全保安部。

- 承包公司员工因公司承包期满或因故终止承包以及承包公司辞退其员工的，由人力资源部负责收回其《码头服务上岗证》，并送安全保安部注销。

- 外来施工、维修人员的《临时进港证》由工程发包部门在工程完工后负责统一收回。

- 本公司车辆由综合事务部核发《广州港南沙港务有限公司车辆通行证》。车辆因报废、失窃或其他原因不再在码头行驶的，由综合事务部收回《广州港南沙港务有限公司车辆通行证》，《广州港南沙港务有限公司车辆通行证》的核发及收回均应抄送安全保安部备案。

- 外来集装箱拖车由所属车队填写《短期车辆进港证申请单》，经业务部门审核后，凭行驶证等有效证件到安全保安部办理《短期车辆进港证》，有效期半年，每半年复审一次。

- 《临时车辆进港证》的办理，船舶物料供给车，需经操作部确认后，凭《机动车辆行驶证》到安全保安部办理单次有效的《临时车辆进港证》；工程承包、施工单位运送材料的车辆，需经工程发包单位确认后凭《机动车辆行驶证》办理《临时车辆进港证》；加油车需凭工程技术部申请单到安全保安部办理《临时车辆进港证》，其它外来车辆凭公司相关职能部门证明和《机动车辆行驶证》由安全保安部核发《临时车辆进港通行证》，并在离港时收回。

- 人员、车辆进出码头通道

第一节　 人员进出码头通道

第三十五条  公司员工以及外来人员（除海员及其家属外）一律从进港路最北边的闸口（北１闸口）通道进出码头。

第三十六条  船员及家属从海员通道进出码头。

第二节  车辆、货物进出码头通道

第三十七条  集装箱车辆从进港路北５、６、７、８闸口进码头，从出港路南５、６闸口出码头。

第三十八条  超限（如超宽）车辆从进港路最南边闸口（北16闸口）进码头，从出港路南12闸口出码头。

第三十九条  船舶物料供给车、加油车及其它非集装箱车辆从出港路最南边的闸口（南1闸口）进闸，从南2闸口出闸。

第四十条  公务车辆从进港路最北的闸口（北1闸口）进码头，从出港路南12闸口出码头。

第七章    人员、车辆、货物进出码头的监督管理

第四十一条  非机动车辆与摩托车（执行公务人员除外）禁止驶入港区。

第四十二条  禁止影响码头正常作业或对人员、财产构成危险的带病车辆进入码头。

第四十三条  人员、车辆只准进入与其它进港工作有关的地段。非操作人员和车辆不准进入操作区。外来参观人员及车辆需进入操作区的，必须由接待部门派员陪同，且应佩戴劳动防护用品；同时，陪同人员应负责向参观人员说明现场安全注意事项。

第四十四条  海关监管货物必须遵守海关的相关规定。

第四十五条  安全保安人员在码头上发现违规或可疑人员、车辆时，有权查问，必要时可将其带出码头并作处理。

第八章    附则

第四十六条  车辆人员进出码头除遵守本规定外，还须遵守《广州港南沙港务有限公司码头道路交通安全管理规定》及公司的其他安全管理规定。

第四十七条  本规定自发文之日起执行。

第四十八条  本规定由安全保安部负责解释。

以下行为被认定违章，将被给予《违章通知书》处理：

- 酒后驾车

- 不遵守交通秩序

- 不小心驾驶对码头人员或设施构成威胁

- 涂改、伪造交提箱单据

- 不受码头欢迎车辆擅自进港作业

- 套用非本车车牌进港作业

- 港区内打架

- 不按规定停车或车辆发生故障不及时移开，造成交通严重堵塞

- 不按交通标线、标志指示行驶

- 非主要干道车未让行主干道

- 未持有有效执照或未取得本公司许可证而在码头内行驶

- 违反码头限速规定

- 港区内乱鸣喇叭

- 携带未持码头实习证人员进港

- 驾驶病车进港作业+

- 在操作区擅自下车行走

- 影响交通或妨碍现场正常操作

- 擅自按（拍）龙门吊紧急停止键或攀爬堆高机、龙门吊等港区大型流动机械

- 未主动避让龙门吊、堆高机等港区大型流动机械

- 驾车在吊物正下方经过或停留

- 车辆停泊于龙行道上或与行龙通道安全距离不足

- 车辆驶入行龙盲区

- 交箱时箱锁未完全打开

- 未待起重吊具或吊箱完全脱离就起步行车

- 未关箱门在非验箱路段行车

- 车内、作业场、仓库或其他有禁烟标志的地主吸烟

- 不服从本公司授权工作人员的现场管理

- 出闸时箱门未绑好就起步行车

- 未完成出闸手续强行出闸（严重违章，列为码头不欢迎车辆）

- 肇事后未及时上报、未保护现场、不配合处理或肇事逃逸；（情节严重，报公安机关处理）